РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## Курская область Медвенский район

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСЕЛКА МЕДВЕНКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.08.2024 года                               № 186

Об утверждении схемы

теплоснабжения поселка Медвенка

В целях развития системы теплоснабжения, расширения и реконструкции действующих источников тепла, а также рационального использования топливно-энергетических ресурсов, на основании Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» Администрация поселка Медвенка ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации поселка Медвенка от 20.09.2018 года № 228 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Медвенка».

2. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области.

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава  поселка  Медвенка                                                                   Л.А. Ключарова

Схема теплоснабжения

муниципального образования

«поселок Медвенка»

- Краткий обзор

| Инициатор разработки схемы теплоснабжения | Администрация поселка Медвенка Медвенского района Курской области |
| --- | --- |
| Основания для разработки | Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |
| Цель разработки | Удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность), теплоносители и обеспечения надёжного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий |
| Задачи | 1. Модернизация котельной № 1; 2. Реконструкция тепловых сетей. |
| Основные разработчики | Администрация поселка Медвенка Медвенского района Курской области |

1.1. Поселок Медвенка - административный центр муниципального образования «поселок Медвенка» Медвенского района Курской области.

Поселок Медвенка с 1972 года центр одноименного района. Находится к  югу от областного центра, на 01.01.2024 года  население составляет - 4304  человека.

Объекты коммунальной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса муниципального образования «поселок Медвенка»

| № п/п | Наименование объекта | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | ед./кв.м | 1974/143970 |
|  | в том числе: многоквартирный жилищный фонд | ед./кв.м | 25/20079 |
| 2 | Теплоисточники | ед. | 2 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед./Гкал | 2 |
| 3 | Тепловые сети | км. | 2,3 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 2,3 |
| 4 | Водопроводные сети | км. | 36,3 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | км. | 36,3 |
| 5 | Водозаборные сооружения | ед. | 2 |
|  | в том числе: жилищно-коммунального хозяйства | ед. | 2 |
| 6 | Канализационные сети | км. | 1 |
| 7 | Газопроводные сети | км. | 46,9 |
| 8 | Электрические сети | км. | 37,2 |

Объекты социальной сферы, обслуживаемые предприятиями и организациями жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирный жилой фонд | ед. | 25 |
| 2 | Объекты управления образования | ед. | 1 |
| 3 | Объекты здравоохранения | ед. | 1 |
| 4 | Объекты управления культуры | ед. | 1 |
| 5 | Объекты социальной защиты | ед. | 1 |

Перечень и наименование предприятий и организаций жилищно-коммунального комплекса муниципального образования

| № п/п | Наименование | Вид деятельности |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» | теплоснабжение |
| 2 | ИП Карпушин А.И. | содержание и ремонт жилья |
| 3 | ООО «Экопол» | сбор, транспортирование, обработка, обезвреживание и захоронение ТКО |
| 3 | ИП Карпушин А.И. | вывоз ЖБО |
| 4 | АО «Атомэнергосбыт» | электроснабжение |
| 5 | ООО «Газпром межрегионгаз Курск» | газоснабжение |
| 6 | МБУ «ОХО» поселка Медвенка | водоснабжение, водоотведение |

2. Схема теплоснабжения муниципального образования

«поселок Медвенка»

Система теплоснабжения поселка Медвенка состоит из 2 котельных общей мощностью 6,7 Гкал/ч и 2,3 км. тепловых сетей. Эксплуатацию данных объектов в осенне-зимний период осуществляет ГУПКО «Курскоблжилкомхоз».

2.1. Схема теплоснабжения поселка Медвенка:

- схема теплоснабжения котельной № 1, ул. Кирова, приложение № 1;

- схема теплоснабжения котельной № 2, ул. Советская, д. 74а, приложение

№ 2;

- схема тепловой сети поселка Медвенка, приложение № 3.

2.2. Общие сведения по теплоисточникам.

| Наименование теплоисточника | Год ввода котельной в эксплуатацию | Марка (тип) котла | Год установки | Год капитального ремонта (последний) | Мощность котлов, Гкал. час. | Режим работы котлов | Вид топлива | Присоединённая нагрузка на котельную, Гкал.час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 ул.Кирова | 1983 | КСВ-2,9 | 1991 |  | 2,5 | водогрейный | природный газ | 6,7 |
|  |  | КСВ-2,9 | 1991 |  | 2,5 |  |  |  |
|  |  | Братск 1-Г | 1983 |  | 0,83 |  |  |  |
|  |  | Братск 1-Г | 1983 |  | 0,83 |  |  |  |
| Всего |  | 4 ед. |  |  |  |  |  |  |
| котельная № 2 ул. Советская, 74а | 1998 | ИШМА-80 | 1998 |  | 0,08 | водогрейный | природный газ | 0,08 |
|  |  | ИШМА-80 | 1998 |  | 0,08 |  |  |  |
| Всего |  | 2 ед. |  |  |  |  |  |  |
| Итого по теплоисточникам |  | 6 |  |  |  |  |  |  |

2.3. Характеристика тепловых сетей.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Год строительства | Диаметр, мм. | Длина участка, п.м. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе: |  |
|  |  |  |  |  | подземной прокладки | надземной прокладки |
| 1 | котельная № 1 ул. Кирова | 1983 | 57 | 222,6 | 222,6 |  |
|  |  |  | 89 | 9,5 | 9,5 |  |
|  |  |  | 108 | 613,2 | 613,2 |  |
|  |  |  | 159 | 635,3 | 635,3 |  |
|  |  |  | 219 | 859,2 | 859,2 |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
| 2 | котельная № 2 ул. Советская, 74а | 1998 | 57 |  |  |  |
|  | Всего |  |  |  |  |  |
| Итого протяженность тепловых сетей |  |  |  | 2,3 | 2,3 |  |

2.3.1. Структура потребления тепловой энергии поселка Медвенка.

| Потребление тепловой энергии по всем видам потребителей |  |
| --- | --- |
| Наименование потребителя | Гкал |
| Население | 649,69 |
| Бюджетные учреждения поселка | 1709,8 |
| Прочие потребители | 1173,43 |
| Собственные нужды теплоснабжающей организации | - |
| Итого | 3532,92 |

2.3.2. Спецификация потребителей тепловой энергии поселка Медвенка.

| № п/п | Наименование теплоисточника | Адрес потребителя тепла, ул./пер./дом | Характеристика потребителя тепла |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование | этажность |  |  |
| 1 | котельная № 1 ул. Кирова | Кирова, 1 | детсад | 2 |  |  |
|  |  | Советская, 18 | Отделение полиции | 2 |  |  |
|  |  | Советская, 20 | Администрация района | 2 |  |  |
|  |  | Советская, 20 | гаражи | 1 |  |  |
|  |  | Советская, 30 | Дом культуры | 2 |  |  |
|  |  | Советская, 36 | Суд | 2 |  |  |
|  |  | Советская, 23а | Музей | 1 |  |  |
|  |  | Советская, 28 | Почта | 3 |  |  |
|  |  | Советская, 25 | жилой дом | 3 |  |  |
|  |  | Советская, 25а | жилой дом | 1 |  |  |
|  |  | Певнева, 1 | Дом быта | 3 |  |  |
|  |  | Почтовая, 1 | гаражи | 1 |  |  |
|  |  | Певнева, 12 | Бывшее здание школы | 3 |  |  |
|  |  | Певнева, 12 | Бывшее здание интерната | 2 |  |  |
|  |  | Певнева, 4в | магазин | 2 |  |  |
|  |  | Певнева, 4а | магазин | 2 |  |  |
|  |  | Певнева, 2 | Администрация | 2 |  |  |
|  |  | Почтовая, 8а | аптека | 1 |  |  |
|  |  | Советская, 39 | библиотека | 1 |  |  |
|  |  | Промышленная, 16 б | ДЮСШ | 2 |  |  |
|  |  | Советская, 45 | Казначейство | 2 |  |  |
|  |  | Советская, 63 | детсад | 2 |  |  |
|  |  | Промышленная, 16а | училище | 2 |  |  |
| 2 | котельная № 2 ул. Советская, 74а | Советская, 74а | жилой дом | 2 |  |  |

На территории  посёлка 2 многоквартирных жилых дома имеют систему центрального теплоснабжения, общая отапливаемая площадь домов составляет 4111 м.кв., в том числе в разрезе теплоисточников:

| Наименование и адрес теплоисточника | Количество отапливаемых МКД | Общая, м.кв. | Нагрузка на котельную, Гкал. час. |
| --- | --- | --- | --- |
| котельная № 1 ул. Кирова | 1 | 993 | 6,7 |
| котельная № 2 ул. Советская, 74а | 1 | 182 | 0,08 |
| Итого | 2 | 1175 |  |

4.1. Площадь строительных фондов и приросты строительных фондов.

На сегодняшний день в поселке Медвенка не планируется строительство многоквартирного жилищного фонда.

Приложение №1

СХЕМА

Потребителей от котельной по ул. Кирова поселка Медвенка

Медвенского района Курской области

Котельная по ул. Кирова

| Кирова 1 |  | Советская 25 |  | Певнева 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Советская 18 |  | Советская 25а |  | Почтовая 8а |
| Советская 20 |  | Певнева 1 |  | Советская 39 |
| Советская 20 (гаражи) |  | Почтовая |  | Промышленная 16б |
| Советская 30 |  | Певнева 12 (бывшая школа) |  | Советская 45 |
| Советская 36 |  | Певнева 12 (бывший интернат |  | Советская 61 |
| Советская 23 |  | Певнева 4в |  | Промышленная 16а |
| Советская 28 |  | Певнева 4а |  |  |

Приложение №2

СХЕМА

Потребителей от котельной по ул. Советская поселка Медвенка

Медвенского района Курской области

Котельная по ул. Советская

Советская 74а

Приложение № 3

СХЕМА

тепловой сети поселка Медвенка

Медвенского района Курской области